Udbudsbeskrivelse

Rationel FORMAPLUS 3-lags vinduer og døre i træ/alu

Vinduer og døre skal være som Rationel FORMAPLUS 3-lags, fabrikat Rationel, Dalgas Allé 7, 7400 Herning, telefon 7221 1100.

1.	Vinduer og døre generelt

Dokumentation og garanti

Vinduer og døre skal være CE-mærkede og være testet for modstandsevne over for vindlast, luft- og vandtæthed og være levetidstestet (åbne/lukke). Vindues- og dørkonstruktionen skal være testet for indbrudssikring.

Vinduer og døre skal være DVV-mærkede og leve op til de Tekniske Bestemmelser for DVV, seneste udgave. Producenten skal producere i henhold til kravene i DS/ISO 9001. Endvidere skal producenten være tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning. Der skal være 10 års garanti på vinduer, terrasse, ramme- og skydedøre samt 5 års garanti på pladedøre.

Produktansvarsforsikring

Vindues- og dørproducenten skal have tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af leverede elementer, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af producenten. Forsikringen skal dække tingskader op til 10 millioner DKK. Forsikringen skal ikke dække driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Energiværdier

Reference vindue med 48mm, 3-lags standard rude må maksimalt have en Uw værdi på 0,79 W/m²K. Eref må ikke være mindre end +5,6 kWh/m² pr. år.

3-lags referencevinduer skal have en dokumenteret lydreduktion på minimum Rw = 34 dB.

Reference ramme- og terrassedør med 3-lags ruder skal have energimæssige egenskaber tilsvarende en U-værdi på maksimalt 0,83. 3-lags ruder skal have en samlet rudetykkelse på 48 mm og have en center Ug-værdi på maksimum 0,53 W/m²K.

Reference pladedør skal have energimæssige egenskaber tilsvarende en U-værdi på maksimalt 0,61 W/m²K.

Træ

Træ til karme, poste og rammer skal være FSC®-certificeret fyrretræ. Kvaliteten skal betegnes som værende almindelig, god handelsvare. Kernetræsandelen skal være minimum 60% på udvendige false og overflader. Knaster og vindridser bortskæres, og træet fingersamles. Der tillades dog mindre knaster. Alle nåletræsprofiler skal være laminerede og have afrundede kanter.

Overfladebehandling træ

Overfladebehandling skal være System 2 Øko bestående af:

1. Imprægnering i flowcoatanlæg

2. Grunder i flowcoatanlæg

3. Topcoat, vandbaseret maling, glans 20, til lagtykkelse på min. 100 µm.

Aluminium

Den udvendige aluminiumsbeklædning skal udelukkende fungere som klimaskærm og må ikke være en del af tætningsplanet. Alu-beklædningen skal være påsat med kunststof-clips, der skal sikre den nødvendige dræning og ventilation af trædelen.

Aluminiumslegeringen skal være EN AW-6060 eller EN AW-6063 i henhold til EN 755-2.

Overfladebehandling alu

Alu-profiler skal være polyester pulverlakeret til en lagtykkelse på 60-120 µm. Standard glans 30 eller granitoverflade struktur.

Tætningslister

Vinduer og døre skal være konstrueret med to tætningsplan. Tætningslister skal være udført i grå EPDM. Tætningslister skal være monteret i not i ramme i samme plan - og være aftagelige.

Indvendig glasbånd

Skal være udført i grå termoplastisk, PVC-frit materiale, som ikke smitter af ved afvaskning. Båndet skal være monteret i not i rammen og være aftagelig.

Sprosser

Skal i vinduer og døre være 25 mm påklæbede energisprosser. I isoleringsruden er indlagt afstandsprofil mellem de tre glasskiver i ruden. Afstandsprofilen kan fravælges.

Alternativt skal sprosser i døre og vinduesrammer være 68 mm glasdelende sprosser.

Udvendigt skal sprosser være fremstillet af aluminium, indvendigt af nåletræ.

Glaslister og rammeprofiler

Skal være i indfarvet aluminium på synlige flader og leveret i samme farve som elementet.

Skal være skåret i smig i hjørnerne. Glasbånd skal være monteret i not og være aftagelig.

EPD (Miljøvaredeklarationer)

Produktspecifikke EPD’er skal være tilgængelig på vinduer og facadedøre.

2.	Vinduer

Karme og rammer

Alle karme i gående elementer skal være udført i 50 x 123/148mm lamineret (incl. 8 mm alubeklædning) og fingerskarret fyrretræ. Karmene skal have en 7° skrå fals udad, så karmkanterne har samme dimension på alle 4 sider, dog med indvendig profilering af sidekarmen.

Sidekarme skal have kvartstafkehling på indvendige kanter.

Rammer skal være af træ, de skal være 62mm bredde og have en dybde på 80mm.

Rammer skal have kvartstafkehling på indvendige kanter.

Karm-/rammeprofil skal samlet have en højde på 94 mm.

Poste

Lodrette poste skal være af dimensionen 68 x 115 mm inkl. 8 mm aluminiumsbeklædning.

Vandrette skal være af dimensionen 68 x 103 mm inkl. 8 mm aluminiumsbeklædning (118 mm inkl. vandnæse).

Poste skal have kvartstafkehling på indvendige kanter.

Beslag

Vinduer er monteret med anverfer og stormjern eller med paskvilgreb.

Vinduer med paskvilgreb skal være forsynet med paskvil med 3 lukkepunkter og med ventilationsstilling i slutblik, hertil mat forkromet greb.

Vinduer med paskvil og greb indeholder som standard sikringspakke.

Hængsler og beslagdele herunder slutblik ved valg af paskvilgreb, skal være forsynet med skråtstillede skruer for øget styrke og sikkerhed.

Primære beslag skal være konstrueret med dobbeltsikring mod rammenedfald.

Rammer i vinduer skal kunne afmonteres med simple håndværktøjer og uden at afmontere skruer i karm/ramme.

Glas

Elementer med 3-lags ruder skal være udført med 48 mm isoleringsruder af anerkendt fabrikat omfattet af glasleverandørens normale 10 års garanti.

Samtlige ruder skal være sikringslimet.

Friskluftventiler

Det skal særskilt oplyses, om vinduerne skal have ventiler. Friskluftsventil med skjult 40 cm2 ventilationsåbning mellem karm og ramme.

Fastkarmsvinduer

Vinduer med fast karm består kun af karm, ingen ramme, og er derfor smallere end de gående elementer.

Fastskruet ramme

Fastkarmsvinduer med ramme har samme udtryk som oplukkelige elementer.

Topstyrede vinduer

Rammen skal være udadgående og skal i fuld åben position danne en ventilationsspalte foroven på op til 200mm. Balancearm skal være med indbygget justerbar friktionsarm.

Topvendevinduer

Den udadgående ramme skal kunne vende horisontalt med henblik på vinduespudsning indefra. Rammen skal kunne vende inden for egen geometri og kunne fastholdes af pudsesikring, når rammen er vendt.

Vinduet skal være forsynet med åbningsbegrænser, der begrænser åbningen til ca. 50mm.

Sidehængte vinduer

Sidehængte vinduer skal have synlige hængsler. Rammen skal åbne udad op til ca. 90°.

Rammer med en bredde på over 600 mm eller højde over 720 mm skal være forsynet med en rammeløfter på karmen.

Skal være med justerbare, synlige sidehængte hængsler udført med grå zinkstøvsoverfladebehandling.

Sidestyrede vinduer

Skal være udadgående rammer, der kan åbnes til ca. 85 grader. Ved fuld åbning skal der i lukkeside være en åbning på ca. 150 mm, der muliggør vinduespudsning indefra. Beslag skal være skjulte. Rammer med en bredde på over 600 mm eller højde over 720 mm skal være forsynet med en rammeløfter.

Sidevendevinduer

Skal være udadgående rammer med mulighed for at vende rammen (op til 160 grader afhængig af rammebredde) med henblik på vinduespudsning indefra. Beslag skal være skjulte. Vinduerne skal være forsynet pudsesikring der fastholder rammen ved vinduespudsning. Rammer med en bredde på over 600 mm eller højde over 720 mm skal være forsynet med en rammeløfter.

3.	Døre

Terrassedøre med vinduesprofil

Karme og rammer

Karm-/ramme for vinduesdøre skal samlet have en højde svarende til karm-/ramme på vinduerne.

Sidekarme skal have kvartstafkehling på indvendige kanter.

Rammer skal have kvartstafkehling på indvendige kanter.

Tætningslister skal inotes og være aftagelige.

Bundstykker på udadgående døre skal være udført som 18 x 115 mm tilgængelighedsvenligt, kuldebrosisoleret kompositbundstykke eller 22,5 x 148 mm kuldebrosisoleret kompositbundstykke med grå overfladebehandling, med udvendig drænskinne udført i anodiseret aluminium.

Døre skal kunne leveres både som 1- og 2-fløjede døre.

Beslag

Hængsler skal være udført med grå zinkstøvsoverfladebehandling. Hvert hængsel skal have en gennemgående skrue og islåningsmøtrik på karmbagsiden. Hængsler og beslagdele herunder slutblik, der er en del af vinduesdørens indbrudssikring, skal være forsynet med skråtstillede skruer for øget styrke og sikkerhed. Hængsler skal være justerbare.

Paskvil skal være med minimum tre lukkepunkter herunder fikseringspunkter i hvert hjørne. Ramme rmonteres med grebsbetjent friktionsbremse med maksimalt opluk på ca. 90 grader.

Døre skal være forsynet med rammeløfter.

Terrasse-, ramme- og pladedøre

Karme og rammer

Karme på døre skal være af dimensionen 50 x 123/148 mm inkl. 8 mm aluminiumsbeklædning.

Bundstykker på udadgående døre skal være udført som 18 x 115 mm tilgængelighedsvenligt, kuldebrosisoleret kompositbundstykke eller 22,5 x 148 mm kuldebrosisoleret kompositbundstykke med grå overfladebehandling, med udvendig drænskinne udført i anodiseret aluminium.

Bundstykker på indadgående døre skal være udført som 22,5 x 123 mm tilgængelighedsvenligt, kuldebrosisoleret kompositbundstykke med grå overfladebehandling, med udvendig drænskinne udført i anodiseret aluminium.

Dørpladen til pladedøre skal være 80mm. Dørpladen opbygges af en isoleret fyrretræsramme, der på begge sider er belagt med en sandwichkonstruktion bestående af flere lag finér samt dampspærre.

Pladedøren skal endvidere kunne leveres med glasudskæring. Døren skal udføres med en 150mm alu-sparke-plade ud- og indvendigt.

Tætningslister i døre skal være monteret i not og være aftagelige.

Døre skal kunne leveres både som 1- og 2-fløjede døre.

Beslag

Hængsler skal være udført med grå zinkstøvsoverfladebehandling. Hvert hængsel skal have gennemgående skrue og islåningsmøtrik på karmbagsiden. Hængsler og beslagdele herunder slutblik, der er en del af dørens indbrudssikring, skal være forsynet med skråtstillede skruer for øget styrke og sikkerhed. Hængsler skal være justerbare.

Døre skal være forsynet med paskvil med tre lukkepunkter og med rammeløfter.

Gående ramme i  terrassedøre skal være forsynet med grebsbetjent friktionsbremse med maksimalt opluk på cirka 90 grader.

08.24 © 2021 DOVISTA A/S ® Rationel, Rationel AURA, Rationel AURAPLUS, Rationel FORMA og Rationel FORMAPLUS er varemærker brugt under

licens af DOVISTA A/S, CVR-nr. 21147583. Der tages forbehold for trykfejl. Ret til tekniske ændringer og ændringer i sortimentet forbeholdes.